1. 什么是局部性原理，具体包括哪些类型？

2. MIPS中，I型指令的格式为：Op Rs Rt Constant or Address，即指令中只有一个操作数是立即数。试问I型指令为什么没选择包括两个立即数的格式？

3. 请画出乘法器硬件结构图，并写出实现乘法的算法步骤。

4.简述缩短CPU时间的方法。

5.请举例说明计算机系统结构8个伟大思想中的一个及其应用。

6.在存储器层次结构中，处理写操作的方法有写回和写直达，对Cache与主存、主存与外部存储器，应该用哪种方法？为什么？

1. 计算机性能

一个编译器设计者试图在两个代码序列之间进行选择。硬件设计者给出了如下数据：对于同一段高级语言语句的实现，两个代码序列所需的指令数量如下，哪个代码序列执行的指令数更多? 哪个执行速度更快？每个代码序列的CPI 是多少？

| 代码序列 | 每类指令的数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | 4 | 4 | 1 |

|  | 每类指令的CPI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令类别 | A | B | C |
| CPI | 1 | 2 | 3 |

2. 浮点数加法

请写出两个IEEE754浮点数(BE800000)16、 (41000000)16相加的详细步骤，要求计算过程和结果都以IEEE754浮点数表示。

3. 指令问题

某程序段如示，若将此程序段顺序调入起始地址为1000（十进制表示）的内存单元中，请回答如下问题：

3.1 请分别给出指令（6）中LOOP和指令（7）中的OUT对应的数值。

3.2 请写出指令（1）、（2）、（3）的寻址方式。

3.3 请指出指令（6）和（7）的两点区别。

LOOP : lw $s1，0($s0)      （1） 1000

add $s2，$s2，$sl   （2） 1004

addi $s0，$s0，4    （3） 1008

addi $t1，$t1，1    （4）  1012

slti $t2，$t1，100  （5）  1016

bne $t2，$zero，LOOP（6）  1020

Addr=1024 +Loop*4=1000  ; Loop=-6

j   OUT             （7）  1024

OUT*4 =1032;  OUT=258

add $s2，$s2，$sl   （8）  1028

OUT:   lw $s2，0($s3)       （9） 1032

1. 指令流水的问题

考虑下面的循环：

loop:  lw $s1，0($s2)

and $s1，$s1，$s3;  7&3

sw $s1，0($s2)

addi $s2，$s2，4

beq $s2，$s5，loop

add $s1，$s1，$s4

假定五段流水线（分别为IF，ID，EX，MEM和WB）并且可以在ID阶段完成分支目标地址计算，流水线支持完全旁路，循环结束前该循环迭代了很多次。

1.1 画出循环前二次执行的流水线图。

1.2在1.1的条件下，当第二次循环执行完毕时，试计算此时流水线的吞吐率是多少？

1.3 上述指令中，是否还存在阻塞现象？如有，请回答如何进一步改善阻塞的情形？

2. 某计算机存储器按字节编址，虚拟（逻辑）地址空间大小为256MB，主存（物理）地址空间大小为16MB，页面大小为64KB；Cache采用4-路组相联的映射方式，共8块；主存与Cache之间交换的块大小为32B。系统运行到某一时刻时，页表的部分内容和Cache的部分内容分别如下图a和图b所示。

2.1虚拟地址共有几位，那几位表示页号？物理地址共有几位，哪几位表示页号（物理页号）？

2.2使用物理地址访问Cache时，物理地址应划分成哪几个字段？要求说明每个字段的位数及在物理地址中的位置。

2.3虚拟地址001FFF0H所在的页面是否在主存中？若在主存中，则该虚拟地址对应的物理地址是什么？访问该地址时是否Cache命中？要求说明理由。

2.4从虚拟地址001FFF0H开始，连续从磁盘读入100个字（1个字=4字节），请分析Cache命中情况。如果这100个字重复读10次，请计算cache的命中率。

| 虚页号 | 有效位 | 页号 | …… |  | 组号 | 块号 | 有效位 | 标记 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 06H | …… |  | 0 | 0 | 1 | 0200H | …… |
| 1 | 1 | 04H | …… |  |  | 1 | 0 | --- | …… |
| 2 | 1 | 15H | …… |  |  | 2 | 1 | 04C0H | …… |
| 3 | 1 | 02H | …… |  |  | 3 | 1 | 01D2H | …… |
| 4 | 0 | --- | …… |  | 1 | 0 | 1 | 0640H | …… |
| 5 | 1 | 28H | …… |  |  | 1 | 1 | 14DAH | …… |
| 6 | 0 | --- | …… |  |  | 2 | 0 | --- | …… |
| 7 | 1 | 32H | …… |  |  | 3 | 1 | 27ABH | …… |

(a)页表内容                                                    (b) cache 部分内容